LonWorks与RS-485总线比较

LonWorks技术是美国Echelon公司推出的智能控制网的技术，为实现智能控制网络提供了完整的解决方案。广泛应用于智能小区、楼宇自控、空调暖通、工业控制、交通运输等行业，是全球领先的控制网络技术。

通信距离：      RS-485总线最大传输距离是1.2	KM;

LonWorks总线最大传输距离是2.7KM.

传输速率：      RS-485总线的波特率一般为300-9.6K;

LonWorks网络的传输速率为300-1.25Mbps.

网络结构：      RS-485总线网络构成主从式集散控制系统；

LonWorks网络可构成分布式任意结构形式网络。

网络容量：      RS-485总线网络的一条通道最大可接255个节点；

LonWorks采用三层结构，即域、子网、和节点。系统的节点数量没有任何限制，神经元芯片中含48位ID号，是全世界唯一的。

通信方式：      RS-485总线网络难于进行实时通信；

LonWorks网络采用了P-CSMA/CD技术可实时通信。

通信可靠性：    RS-485总线网络的容错与检错能力须通过软件设定；

LonWorks神经元芯片由3个CPU组成，其中二个CPU专门负责通信，容错与检错能力是由硬件和软件同时完成。

产品互换性：    RS-485总线网络无统一通信协议，产品难于兼容；

LonWorks技术采用国际标准的LONTALK通信协议，真正实现了产品的互换性。

网络扩充功能：  RS-485总线网络的扩充能力有限，在传输距离、节点容量、传输速度等方面的局限性，适用于小型系统；

LonWorks网络极容易扩充和修改、维护。

系统先进性：    LonWorks网络技术是90年代初形成的国际标准，全球应用广泛。

远程监控与操作：LonWorks网络与Internet无缝连接，可以实现远程监控与远程操作。

由于LonWorks系统的可靠性、开放性，由三个单片机组成的神经元芯片将涵盖OSI所有7层协议的复杂内容全部固化在硬件上，再加上2700米的无中继传输距离以及32000个节点容量，使得在处理多节点大流量实时控制中LonWorks比传统的总线有比较明显的优越性，成为当今智能小区产品的主流控制网络，也是建设部推荐的小区控制网络。